مواصفة خزان وقود فوق الأرض سعة 54000 لتر عدد (30)

1. جسم الخزان مصنوع من الصاج المسحوب من مادة (Carbon Steel) سماكة 6 ملم وأجزاء جسم الصهريج ملحومة مع بعضها البعض من الداخل والخارج بحيث تكون عملية اللحام من الداخل أولاً ثم من الخارج مع جلخ مكان اللحام وتنظيفه قبل الدهان ويكون الصاج المستخدم جديد 100% ولا يوجد به صدأ ويزود الخزان من الداخل بجسور U 8 سم سماكة 6 ملم عدد 4.

2. أبعاد الصهريج:

أ. القطر الخارجي: 273 سم.

ب. طول الجزء الأسطواني: 900 سم.

جـ. نفخة الراسية الأمامية:25 سم.

د. نفخة الراسية الخلفية: 25 سم

3. يزود الخزان بسلم داخلي عدد 1 وسلم خارجي عدد 1 لتسهيل عملية الدخول والخروج منه وإليه.

4. يزود الخزان بحمالات 10 ملم عدد 3 من الأعلى راكبة على بليتة سماكة 6 ملم لتسهيل عملية تحميله وتنزيله في الموقع.

5. يزود الخزان بفتحة تفريغ انسيابي أسفل الخزان قطر 3 إنش مع القطع التالية:

أ. نبل حديد 3" عدد 3.

ب. سدادة حديد 3" عدد 1.

جـ. تي حديد 3" عدد 1.

د. محبس فلنجة 3" عدد 1.

هـ. كوع 3" عدد 1.

و. بربيش بلاستيك 3" طول 325 سم.

ز. أدابتر حديد-بلاستيك 3" عدد 2.

ح. فلنجة 3" عدد 2.

6. جسم الخزان مدهون EPOXY من النوع الممتاز مقاوم للحرارة وعوامل التجوية لون سكني.

7. يزود كل خزان بقواعد عدد 3 نظام شفرات سماكة 6 ملم.

8. يزود الخزان بأغطية علوية عدد 2 وكما يلي:

أ. قطر الغطاء 75 سم.

ب. سماكة الغطاء 10 ملم.

جـ. يزود كل غطاء بكسكيت سماكة 3 ملم مقاوم للمواد البترولية.

د. يزود كل غطاء ببراغي 20 ملم عدد 24 برغي لتثبيت الغطاء مع جسم الخزان.

هـ. يزود كل غطاء بفتحة تعبئة 3 إنش مع فلنجة مثبتة على الغطاء نازل منها ماسورة داخل الخزان ترتفع 5 سم من أسفل الصهريج.

و. يزود كل غطاء بفتحة تزويد 4 إنش.

ز. يزود كل غطاء بفتحة هواية 1 إنش.

ح. يزود كل غطاء بفتحة احتياطية 3 إنش.

9. يزود كل خزان بنقطة توصيل أرضي.

10. يزود كل خزان بمقياس مدرج ألمنيوم أو نحاس (مستقيم) عدد 2 لمعرفة كمية المادة داخل الخزان مصنوع من الألمنيوم.

11. تتعهد الشركة بتقديم كفالة صيانة لمدة عام من تاريخ التوريد إلى مستودعاتنا.